第 3 章 轴承与齿轮箱故障机理基础实验指导书

# 1. 实验名称

第 3 章 轴承与齿轮箱故障机理基础实验。本实验对应教材第三章《轴承与齿轮箱故障机理基础》，用于建立从机械几何参数到轴承特征频率和齿轮啮合频率的完整计算链条，并核对 CWRU 标准数据集的参考特征频率。

# 2. 实验目的

本实验不训练故障诊断模型，而是帮助学生建立从机械结构参数到特征频率的直接计算能力，为后续频谱分析和模型训练提供物理先验。完成实验后，学生应能够：

- 说明轴承 BPFO、BPFI、BSF、CF 四类特征频率的物理含义及计算公式。

- 根据 CWRU 6205-2RS JEM SKF 轴承参数，在不同转速下计算并核对四类特征频率。

- 根据齿数和转速计算齿轮箱的啮合频率 GMF 以及以驱动齿轮转频为调制源的边带频率。

- 解释特征频率在故障定位、故障阶段判断以及数据驱动诊断中的指导意义。

# 3. 实验知识点

- 轴承特征频率：轴承特征频率：

理解 BPFO、BPFI、BSF、CF 的公式来源，以及接触角对计算结果的影响；对应 step1_compute_bearing_freqs.py。

- 齿轮啮合频率：齿轮啮合频率：

理解 GMF 的物理定义、边带形成机制及其与故障类型的对应关系；对应 step2_compute_gearbox_freqs.py。

- 参考值核对：参考值核对：

使用 CWRU 真实轴承参数计算特征频率，并与文献参考值（Randall & Antoni, 2011）逐项对比，验证计算正确性；对应 step3_verify_cwru_freqs.py。

# 4. 实验环境与数据准备

建议使用 Python 3.9 或以上版本。本章实验只依赖 numpy 和 pandas，无需 CWRU 原始数据文件。

python -m pip install numpy pandas

实验使用 CWRU 6205-2RS JEM SKF 轴承的标准参数，已内置于 step1 和 step3 脚本中：

- 滚动体个数 N = 9

- 滚动体直径 d = 7.94 mm

- 节圆直径 D = 38.5 mm

- 接触角 alpha = 0°（深沟球轴承）

# 5. 实验原理

## 5.1 轴承特征频率

设轴承转速为 n_r（rpm），内圈旋转频率 f_r = n_r / 60（Hz），接触角为 alpha，令辅助变量 beta = (d/D) × cos(alpha)，则四类特征频率的计算公式如下。

外圈故障频率（BPFO）：每个滚动体经过外圈固定缺陷点的频率，公式为 BPFO = (N/2) × f_r × (1 − beta)。

内圈故障频率（BPFI）：每个滚动体经过内圈旋转缺陷点的频率，公式为 BPFI = (N/2) × f_r × (1 + beta)。

滚动体故障频率（BSF）：滚动体自转频率，公式为 BSF = (D / (2d)) × f_r × (1 − beta²)。

保持架频率（CF）：保持架绕轴旋转的频率，公式为 CF = (f_r / 2) × (1 − beta)。

对深沟球轴承，接触角 alpha = 0°，cos(alpha) = 1，公式可简化为 beta = d/D。

## 5.2 齿轮啮合频率与边带

设驱动齿轮齿数为 Z_p、旋转频率为 f_p（Hz），从动齿轮齿数为 Z_g、旋转频率为 f_g（Hz），则：

齿轮啮合频率：GMF = Z_p × f_p = Z_g × f_g。两个齿轮角度不同，但啮合频率相同。

边带频率：当齿轮出现局部故障时，GMF 附近会出现以旋转频率为间隔的调制边带，即 GMF ± k × f_p（k = 1, 2, 3, …）。边带的清晰程度和阶数是判断故障类型和严重程度的重要线索。

## 5.3 特征频率的工程意义

特征频率在诊断中发挥三类作用。第一，故障定位：若频谱中在 BPFO 及其倍频处出现尖峰，可推断外圈存在故障；若在 BPFI 附近出现带调制结构的峰值，则可能是内圈故障。第二，故障阶段判断：早期故障通常只在特征频率基频处出现尖峰，随着故障发展，倍频能量逐渐增加，最终导致宽带噪声增加。第三，对数据驱动诊断的先验指导：了解特征频率可帮助选择合适的采样频率和窗口长度，也有助于解释深度学习模型学到的频域特征。

# 6. 实验内容与步骤

以下命令在 examples/ch03_bearing_gearbox_freq/ 目录下执行，输出目录统一指定为 .\outputs。

## 任务一：计算 CWRU 轴承特征频率

python step1_compute_bearing_freqs.py --output-dir .\outputs

脚本使用内置的 CWRU 6205-2RS JEM SKF 轴承参数，在四个常用转速（1797、1772、1750、1730 rpm）下分别计算 BPFO、BPFI、BSF 和 CF，结果保存为 bearing_characteristic_freqs.csv。

若只需计算单个指定转速，可加上 --rpm 参数：

python step1_compute_bearing_freqs.py --rpm 1797 --output-dir .\outputs

## 任务二：计算齿轮箱啮合频率与边带

python step2_compute_gearbox_freqs.py --pinion-teeth 20 --gear-teeth 60 --pinion-rpm 1500 --output-dir .\outputs

脚本根据输入的齿数和转速，计算 GMF、从动齿轮转频和三阶边带频率，结果保存为 gearbox_sidebands.csv。修改 --pinion-teeth、--gear-teeth、--pinion-rpm 可适配不同配置；--num-sidebands 控制边带阶数（默认 3）。

## 任务三：核对 CWRU 参考值

python step3_verify_cwru_freqs.py --output-dir .\outputs

脚本在 CWRU 四个工况转速下批量计算特征频率，并在 1797 rpm 下与文献参考值（Randall & Antoni, 2011）逐项对比，输出差值。差值接近 0 Hz 即验证计算正确。结果保存为两个 CSV 文件。

# 7. 预期输出与检查方法

任务一（轴承特征频率）：生成 bearing_characteristic_freqs.csv，应包含 4 行，重点核对 1797 rpm 下 BPFO ≈ 107.36 Hz、BPFI ≈ 162.18 Hz、BSF ≈ 71.42 Hz、CF ≈ 11.93 Hz。

任务一预期数值（1797 rpm）：

| 转速 (rpm) | BPFO (Hz) | BPFI (Hz) | BSF (Hz) | CF (Hz) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1797 | 107.36 | 162.18 | 71.42 | 11.93 | 0 hp 负载 |
| 1772 | 105.87 | 159.90 | 70.35 | 11.76 | 1 hp 负载 |
| 1750 | 104.56 | 157.92 | 69.51 | 11.62 | 2 hp 负载 |
| 1730 | 103.38 | 156.14 | 68.72 | 11.49 | 3 hp 负载 |

任务二（齿轮箱频率）：生成 gearbox_sidebands.csv，以驱动齿轮 20 齿、1500 rpm 为例，GMF 应为 500.00 Hz，下边带依次为 475.00、450.00、425.00 Hz，上边带依次为 525.00、550.00、575.00 Hz。

任务二预期数值（20 齿驱动 / 60 齿从动 / 1500 rpm）：

| 参数 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 驱动齿轮齿数 | 20 | pinion_teeth |
| 从动齿轮齿数 | 60 | gear_teeth |
| 传动比 | 3.0 | gear_teeth / pinion_teeth |
| 驱动齿轮转频 | 25.00 Hz | 1500 rpm / 60 |
| 从动齿轮转频 | 8.33 Hz | 25.00 / 3.0 |
| GMF | 500.00 Hz | 20 × 25.00 |
| 边带 GMF−1 | 475.00 Hz | 500 − 25 |
| 边带 GMF+1 | 525.00 Hz | 500 + 25 |

任务三（参考值核对）：生成 cwru_bearing_freqs_reference_check.csv，1797 rpm 下各类频率的差值应接近 0 Hz。

任务三预期差值（1797 rpm）：

| 频率类型 | 计算值 (Hz) | 参考值 (Hz) | 差值 (Hz) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BPFO | 107.36 | 107.36 | 0.00 | 完全一致 |
| BPFI | 162.18 | 162.18 | 0.00 | 完全一致 |
| BSF | 71.42 | 71.42 | 0.00 | 完全一致 |
| CF | 11.93 | 11.93 | 0.00 | 完全一致 |

# 8. 实验练习题

- 轴承特征频率公式中，beta = (d/D) × cos(alpha) 反映了什么几何关系？当接触角 alpha 从 0° 增大时，BPFO 和 BPFI 的数值会如何变化？请从公式推导角度给出解释。

- 在 CWRU 数据集中，1797 rpm 和 1730 rpm 对应不同负载工况。仅观察特征频率数值，能否直接区分两种工况下的故障信号？这对实际诊断系统有什么启示？

- 已知驱动齿轮齿数 20、从动齿轮齿数 40、驱动转速 3000 rpm，计算 GMF 及以驱动频率为调制源的前两阶边带频率。若改为以从动齿轮频率为调制源，边带频率会有什么变化？

- 特征频率在早期故障和严重故障阶段的频谱表现有何不同？请结合倍频能量和宽带噪声两个维度加以说明。

- 编程练习：修改 characteristic_freq_calculator.py，为 BearingCharacteristicFrequencyCalculator 添加一个 harmonics(rpm, freq_type, n) 方法，输出指定特征频率的前 n 阶倍频，并在 1797 rpm 下分别输出 BPFO 和 BPFI 的前 5 阶倍频。

# 9. 补充说明

本实验只负责建立特征频率计算接口，不涉及信号采集、频谱分析或模型训练。若要在频谱中验证特征频率，应将本章计算结果与第二章的 FFT 或包络谱方法联合使用。若将本实验迁移到其他轴承型号，应重新核对几何参数（N、d、D、alpha），不应直接套用 CWRU 的默认参数。边带频率的调制源可以是驱动齿轮或从动齿轮，实际分析时应根据传动结构和故障定位目标选择对应的调制源。

# 10. 实验总结

通过本实验，学生完成了从轴承几何参数到特征频率、从齿轮齿数和转速到啮合频率与边带的两条完整计算链条。这些计算结果在传统诊断中直接用于频谱核对，在数据驱动诊断中则为特征工程和模型解释提供物理先验。掌握特征频率的计算方法，是连接机械故障机理与信号处理、模型训练之间的重要桥梁。